Обратные клапаны для аммиака и фторсодержащих хладагентов NRVА

Обратные клапаны NRVА используются в жидкостных, всасывающих линиях и трубопроводах горячего газа холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с аммиаком в качестве хладагента.

Обратные клапаны NRVА могут также использоваться в системах охлаждения с фторсодержащими хладагентами.

Преимущества

• Обеспечивает нужное направление течения

• Корпус клапана выполнен из стали

• Выдерживает давление до 28 бар

• Большой диапазон фланцев с присоединительными размерами, соответствующими

стандартам DIN, ANSI, SOC, SA и FPT.

• Встроенный в клапан демпфирующий поршень дает возможность устанавливать

его в трубопроводы с пульсацией давления, например, линии нагнетания за компрессором.

Технические Характеристики

Хладагенты

Работают со всеми негорючими хладагентами, включая аммиак, и неагрессивными газами

и жидкостями в зависимости от типа уплотнительных материалов.

Не рекомендуется использовать клапаны NRVA с огнеопасными углеводородными  cоединениями.

Диапазон температур

от -50 до +140°С

Диапазон давлений

Макс. рабочее давление 28 бар

Макс. испытательное давление 42 бар