Фильтры осушители

Компания «Данфосс» производит широкий спектр фильтров осушителей для различных холодильных применений. Уникальный фильтрующий элемент (твердый сердечник) Eliminator® был разработан с учетом многолетнего опыта, накопленного компанией «Данфосс» в сфере производства холодильных компонентов.

DCL/DML Фильтр-осушитель

Типы сердечников:

• DML/DCL 3 - 75 кубических дюймов

• DML содержит твердый сердечник – 100% молекулярное сито

• DCL содержит твердый сердечник – 80% молекулярное сито и 20% активированный оксид алюминия

Технические данные:

Максимальное рабочее давление: до 42 бар

Хладагенты: CFC, HCFC и HFC

DCC/DMC «Combi» фильтр-осушитель

Типы сердечников:

• DMC/DCC 4 – 40 кубических дюймов

• DMC содержит твердый сердечник 100% молекулярное сито

• DCC содержит твердый сердечник 80% молекулярное сито и 20%

активированный оксид алюминия

Технические данные:

Максимальное рабочее давление: до 42 бар

Хладагенты: CFC, HCFC и HFC

DCB/DMB Реверсивный фильтр-осушитель

Типы сердечников:

• DMB/DCB 5 - 30 кубических дюймов

• DMB содержит твердый сердечник – 100% молекулярное сито

• DCB содержит твердый сердечник – 80% молекулярное сито и 20% активированный оксид алюминия

Технические данные:

Максимальное рабочее давление: до 42 бар

Хладагенты: CFC, HCFC и HFC

DAS Антикислотный фильтр-осушитель

Типы сердечников:

• DAS 8 - 60 кубических дюймов

• DAS содержит твердый сердечник 70% активированный оксид алюминия и 30% молекулярное сито

Технические данные:

Максимальное рабочее давление: до 35 бар

Хладагенты: CFC, HCFC и HFC

DCR 	Фильтр-осушитель с заменяемым твердым сердечником

Типы сердечников:

• DM (100% молекулярное сито)

• DC (80% молекулярное сито и 20% активированный оксид алюминия)

• DA (70% активированный оксид алюминия и 30% молекулярное сито)

• F сито (механический фильтр)

Технические данные:

Максимальное рабочее давление: до 35 бар

Хладагенты: CFC, HCFC и HFC

Преимущества

- Высокие адсорбирующие характеристики обеспечивают надежную защиту системы от образования кислот в системе охлаждения.

- Эффективно задерживают частицы грязи (до 25 мкм) при минимальном падении давления.

- Высокая коррозионная устойчивость. Могут быть использованы в агрессивных условиях окружающей среды, включая применение на морских судах.

- Сварной шов оболочки выполнен методом плазменной сварки (серия 3 – 16 дюймов). Минимальный риск потерь хладагента.

- Все фильтры снабжены защитными колпачками

- Имеются с патрубками под отбортовку или под пайку (покрытая медью сталь).

- Широкий диапазон размеров от 3 до 75 кубических дюймов.

- Сертифицированы UL и PED.

- Могут быть установлены в любом положении, при этом направление потока должно соответствовать направлению стрелки на корпусе фильтра.